ANEXO 3.

CARTA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

San José de Cúcuta, ___ de ______ de 2024

Señores

INVERSIONES GOLF TENNIS S.A.,

Carretera Vía a Pamplona entre puente M.Elias Soto y San Rafael

Cúcuta, Norte de Santander

REFERENCIA: 	INVITACIÓN A COTIZAR No. SPC-004-2024

OBJETO: 	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INTERNAS Y DE ACCESO DEL PROYECTO DE URBANISMO TENNIS GOLF RESERVA CAMPESTRE

El suscrito ______________ obrando en nombre y representación legal de la empresa __________________ identificada con NIT ______________, habiendo examinado cuidadosamente la invitación de la referencia, me permito certificar que nos comprometemos al cumplimiento de las especificaciones técnicas del objeto contractual consagradas en la invitación a cotizar No. SPC-004-2024, como se detalla a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | REPLANTEO GENERAL |  |  |
| 1.1 | Replanteo general para vías internas y acceso a conjunto. | M2 | 16758.4935 |
| 2.0 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 2.1 | Mejoramiento en Sub Base granular Clase B (SBG_B) de segunda capa en 28 cms para llenar a cota de subrasante | M3 | 4476.29805 |
| 2.2 | Base granular Clase B (BG_B) de 15 cm (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador) | M3 | 2513.77403 |
| 2.3 | Sub Base granular Clase B (SBG_B) (Suministro, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación con vibrocompactador). Nota: la subbase es el material de emplazamiento de los sardineles, por lo que al calcular el ancho de la subbase se considera 20 cms adicionales en cada lado para la colocación del sardinel de confinamiento. | M3 | 3351.6987 |
| 3.0 | INSTALACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  |
| 3.1 | Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) | M2 | 16758.4935 |
| 3.2 | Mezcla asfáltica en caliente Tipo Denso MDC 2 normas y especificaciones 2012 INVIAS ARTÍCULO 450 – 07 Asfalto (Suministro, extendido, nivelación y compactación) . Incluye el material suelto, transporte al sitio, control de temperatura, extendido, nivelación y compactación, equipo, personal calificado, herramienta menor, imprevistos y demás logística para la ejecución de la actividad e=7,5 cms compacto. | M3 | 1256.88701 |
| 4.0 | PINTURA Y DEMARCACIÓN VIAL |  |  |
| 4.1 | Demarcación línea EJE de calzada líneas de demarcación y marcas viales normas y especificaciones 2012 INVIAS artículo 700 – 13 dimensiones A = 0.12 m (e = 2.3 mm, termoplástica. Incluye suministro y aplicación con equipo. Incluye Microesferas) | ML | 2482.1685 |
| 4.2 | Flecha Direccional "De frente" (e = 2.3 mm, termoplástica. Inc. Suministro y aplicación con equipo. Incl. Microesferas). Marca vial para velocidades menores o iguales a 60 Km/h Área de la marca 1.20 m2) | UND | 35.7 |
| 4.3 | Demarcación paso peatonal - Cebra (e = 2.3 mm, termoplástica. Inc. Suministro y aplicación con equipo. Incl. Microesferas) | M2 | 255.36 |
| 4.4 | Reductor de velocidad tipo transversal en aproximación de ingreso y salida del conjunto vía 1-2-3-4 | ML | 32 |
| 4.5 | Señalización vertical informativa y reglamentaria | UND | 14 |
| 5.0 | CONFORMACION DE ANDENES |  |  |
| 5.1 | Bordillo prefabricado A80 Altura 45 cms (Suministro e instalación, incluye 3 cm de mortero 2000 psi) | ML | 2392.929 |
| 5.2 | Bordillo prefabricado A80 Altura 25 cms (Suministro e instalación, incluye 3 cm de mortero 2000 psi) | ML | 596 |
| 5.3 | Bordillo prefabricado de transición A20 tipo hombro incluye mortero 2,000 psi | UND | 438 |
| 5.4 | Bordillo prefabricado curvo A20 Altura 20 cms para rampas de acceso | ML | 32.34 |
| 5.5 | Rampa esquinera de acceso en concreto 3000 psi (210 Kg/cm2) Premezclado e = 0.10 m (Incluye suministro, formaleteo, fundida y curado). Área 1,80 m2, Medidas 1,50 x 1,20 m | M2 | 57.6 |
| 5.6 | Rampa recta en paso peatonal medianera de acceso en concreto 3000 psi (210 Kg/cm2) Premezclado e = 0.10 m (Incluye suministro, formaleteo, fundida y curado). Área 1,20 m2, Long curva 1,40 | M2 | 39.6 |
| 6.0 | DRENAJES PARA VIAS |  |  |
| 6.1 | Suministro e instalación de sumidero Frontal de 1,00x 1,50x2,30 en vía, incluye tubería D=10", geotextil, filtro france, excavación y Rejilla metálica. | ML | 64 |

De la misma manera, en caso de ser seleccionados nos comprometemos a cumplir con responsabilidad el cronograma de obra que se apruebe por INGOLTE S.A. y a entregar los documentos que se requieran para el inicio de la ejecución contractual dentro de los términos establecidos en la invitación.

Atentamente,

Firma

Nombre completo del Representante legal:

Número de documento de identidad

Nombre completo o razón social de la persona natural o jurídica

Número de identificación tributaria (NIT)

Dirección física de la empresa o persona natural

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico de contacto